Załącznik Nr 10.1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I

PRZEDMIOTY DREWNIANE , MEBLE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum -  Znak sprawy : DzAI 281/10/19.

| L.p. | Nazwa eksponatu | Nr inwentarzowy | Stan zachowania | Zakres prac | Zdjęcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Motowidło | MB/E/21 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki, otwory wylotowe po kołatkach, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa poprzecierana. Wymiary: 51 cm x 33 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków -oczyszczenie -uzupełnienie ubytków -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -woskowanie -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 2. | Kołowrotek | MB/E/22 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki, otwory wylotowe po kołatkach, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa poprzecierana. Wymiary: 59 cm x 26,2 cm x 13,3 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -woskowanie -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 3. | Nosidła do wody-siundy | MB/E/25 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki, otwory wylotowe po kołatkach, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa poprzecierana, widoczne ślady korozji. Wymiary: 104 cm x 13 cm x 4,5 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -usunięcie produktów korozji -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -woskowanie -wykonanie końcowej dokumentacji |  |
| 4. | Cierlica | MB/E/37 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki, otwory wylotowe po kołatkach, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa poprzecierana. Wymiary: 146 cm x 10 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -woskowanie -wykonanie końcowej dokumentacji |  |
| 5. | Koń na biegunach | MBN/E/160 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki, otwory wylotowe po kołatkach, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa poprzecierana. Wymiary: 84,5 cm x 86,5 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków -oczyszczenie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -woskowanie -wykonanie końcowej dokumentacji |  |
| 6. | Kołyska | MB/E/163 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki, otwory wylotowe po kołatkach, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa poprzecierana. Wymiary: 65 cm x 81 cm | -dokumentacja fotograficzna -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -woskowanie -wykonanie końcowej dokumentacji |  |
| 7. | Skrzynia wianna | MB/E/165 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki, otwory wylotowe po kołatkach, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa poprzecierana. Wymiary: 70 cm x 130 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków -oczyszczenie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną elementów - retusz polichromii -rekonstrukcja polichromii wieka - naprawa zamka -wykonanie końcowej dokumentacji |  |
| 8. | Wolant | MB/E/295 | Warstwa wykończeniowa drewna poprzecierana, rozchwiana połączenia, elementy metalowe skorodowane, brak dyszla. Wymiary: 160 cm x 155 cm x 260 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -założenie nowej warstwy wykończeniowej na elementy drewniane, -usunięcie produktów korozji, -zabezpieczenie elementów metalowych antykorozyjnie -rekonstrukcja dyszla -wykonanie końcowej dokumentacji |  |
| 9. | Szafa secesyjna | MB/DP/1 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki okleiny, otwory wylotowe po kołatkach, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana Wymiary: 205 x 163 x 65 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków drewna i okleiny -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -naprawa zamków i dopasowanie kluczy -montaż obiektu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 10. | Kredens dębowy eklektyczny | MB/DP/18 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki okleiny, otwory wylotowe po kołatkach, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, zamki niesprawne, brak kluczy. Wymiary: 212 cm x 140 cm x 56 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków okleiny -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -naprawa zamków i dopasowanie kluczy -montaż obiektu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 11. | Biblioteczka dębowa | MB/DP/19 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki drewna, otwory wylotowe po kołatkach, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, zamek niesprawny, brak klucza. Wymiary: 143 cm x 68 cm x 38 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie ubytków drewna -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -naprawa zamka, dopasowanie szyldu i klucza -montaż obiektu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 12. | Lustro | MB/DP/26 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki drewna i okleiny, otwory wylotowe po kołatkach, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, tafla pęknięta Wymiary: 92 cm x 64,5 cmx 4,5 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków drewna i okleiny -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -rekonstrukcja tafli lustra z fazą -montaż obiektu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 13. | Stół pomocnik | MB/DP/27 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki okleiny, otwory wylotowe po kołatkach, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa poprzecierana. Wymiary: 108 cm x 86 cm x 54,5 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków okleiny -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -czyszczenie szyldów -montaż obiektu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 14. | Kredens kuchenny dębowy | MB/DP/31 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki okleiny, otwory wylotowe po kołatkach, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa poprzecierana, brak 6 kluczy Wymiary: 198 cm x 132,5 cm 49,5 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków okleiny -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -naprawa zamków i dopasowanie 6 kluczy -montaż obiektu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 15. | Kwietniki kolumnowe 2szt. | MB/DP/114 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki okleiny, otwory wylotowe po kołatkach, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa poprzecierana Wymiary: 121 cm x 30 cm x 48 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektów -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków okleiny -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -montaż obiektów -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 16. | Stół dębowy | MB/DP/116 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki okleiny, otwory wylotowe po kołatkach, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa poprzecierana. Wymiary: 80,5 cm x 144 cm 104 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków drewna -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -montaż obiektu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 17. | Krzesła okrągłe 5szt. | MB/DP/117 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki drewna, otwory wylotowe po kołatkach, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa poprzecierana. Wymiary: 88 cm x 45 cm x 40 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektów -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków okleiny -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -montaż obiektów -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 18. | Kwietnik dębowy | MB/DP/149 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki drewna, otwory wylotowe po kołatkach, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa i poprzecierana. Wymiary: 102,5 cm x 31,5 cm | -dokumentacja fotograficzna -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków okleiny -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 19. | Etażerka | MB/DP/162 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki okleiny, otwory wylotowe po kołatkach, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa poprzecierana. Wymiary: 137 cm x 70 cm x 36 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków okleiny -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -montaż obiektu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 20. | Szafka nocna | MB/DP/167 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki okleiny, otwory wylotowe po kołatkach, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa i poprzecierana. Wymiary: 71 cm x 41 cm x 32,5 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków okleiny -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -montaż obiektu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 21. | Komplet mebli siedzeniowych: kanapa, fotele(szt.2), krzesła(szt.6) | MB/DP/393 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki drewna, brak szczytów, otwory wylotowe po kołatkach, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa poprzecierana. Różne wymiary. | -dokumentacja fotograficzna -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków drewna -wykonanie rekonstrukcji szczytów - oczyszczenie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -retusz polichromii -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 22. | Walizka akuszerki | MB/AH/44 | Przetarcia , wgniecenie, zabrudzenia powierzchni. Wymiary: 22 cm x 38 cm x 18 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków -oczyszczenie i zabezpieczenie elementów wyposażenia walizki -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 23. | Komplet mebli salonikowych, czarnych: 1 kanapa, 2 fotele, 3 krzesła, 1 stół | MB/AH/60 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki drewna, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa poprzecierana, tapicerka zabrudzona. Wymiary: kanapa:115x180x62 cm, fotele:103x63x58 cm, krzesła:92x50x45 cm, stół: 70x110x68 cm | -dokumentacja fotograficzna -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -oczyszczenie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie ubytków drewna -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -wykończenie drewna farbą czarną, satynową -oczyszczenie tapicerki -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 24. | Parawan czeczotkowy, siedmioczęściowy | MB/AH/71 | Rozchwiane połączenia, ubytki drewna, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa poprzecierana. Wymiar modułu: 190x56x3 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektów -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie ubytków okleiny -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -wykończenie politurą szelakową -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 25. | Toaletka z blatem marmurowym i lustrem | MB/AH/80 | Zniszczona warstwa wykończeniowa, tafla lustra do wymiany. Wymiary: 212 cmx106 cmx64 cm | -wymiana lustra , -zdjęcie zniszczonej warstwy wykończeniowej, -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -bejcowanie -politurowanie -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 26. | Toaletka z blatem marmurowym białym | MB/AH/89 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki okleiny, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, okucia niekompletne, brak denka w szufladzie. Wymiary: 94 cmx 56 cm x 80 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -rekonstrukcja dna szuflady -uzupełnienie braków okleiny -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -montaż obiektu -rekonstrukcja brakujących części okuć -dopasowanie dwóch kluczy -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 27. | Kanapa eklektyczna | MB/AH/94 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki okleiny, wgniecenia mechaniczne, tapicerka oraz warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana. Wymiary: 121 cm x 145 cm x 63 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków okleiny -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -wykonanie nowej tapicerki -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 28. | Biurko dębowe z galeryjką | MB/AH/129 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki okleiny, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, brak kluczy szt.5. Wymiary: 93 cm x 124 cm x 60 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków okleiny -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -montaż obiektu -dopasowanie kluczy szt.5 -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 29. | Stół okrągły i cztery krzesła | MB/AH/130 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki okleiny, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana. Wymiary: 72 cm, Ø 110, 92x45 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektów -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków okleiny -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -montaż obiektów - zabezpieczenie siedzisk skórzanych -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 30. | Kanapa Ludwik Filip | MB/AH/133 | Rozchwiane połączenia, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa poprzecierana, w kilku miejscach tapicerka uszkodzona | - dokumentacja fotograficzna -częściowy demontaż tapicerki -sklejenie rozchwianych połączeń -retusze politury -naprawienie uszkodzeń tapicerki -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 31. | Bieliźniarka z lustrem | MB/AH/135 | Rozchwiane połączenia galeryjki, przetarcia politury, lustro zostało zastąpione szybą, brak kluczy szt.2. Wymiary: 170 cm x 93 cm x 40 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -montaż obiektu -wymiana szyby na lustro -dopasowanie dwóch kluczy -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 32. | Stolik drewniany pod samowar | MB/AH/160 | Ubytki drewna, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa z przebarwieniami, brudna i poprzecierana. Wymiar: 83 cm x 41 cm x 66 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -uzupełnienie brakujących fragmentów -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -montaż obiektu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 33. | Piesek do zdejmowania butów | MB/AH/165 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, otwory wylotowe po kołatkach, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa poprzecierana Wymiary: 84 cm x 50 cm x 59 cm | -dokumentacja fotograficzna, -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków drewna -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -montaż obiektu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 34. | Lodówka | MB/AH/180 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa poprzecierana, widoczna korozja. Wymiary: 90 cm x 67 cm x 56 cm | -dokumentacja fotograficzna, -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie ubytków drewna -zdjęcie j warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -rekonstrukcja warstwy wykończeniowej -montaż obiektu, -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 35. | Otomana | MB/AH/201 | Rozchwiane połączenia, tapicerka zniszczona, zagrzybiała. Wymiary: 88 cm x 195 cm x 95 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej z elementów drewnianych -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -wykonanie nowej tapicerki -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 36. | Stolik karciak | MB/AH/205 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki okleiny, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, brak sukna. Wymiary: 82 cm x 88 cm x 43 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków okleiny -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -bejcowanie powierzchni -politurowanie -montaż obiektu -wyklejenie blatu zielonymsuknem -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 37. | Komplet stołowy: kredens, stół, fotel, krzesła (szt.6) | MB/AH/224- | Ubytki drewna , wgniecenia mechaniczne, skóra oraz warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, brak kluczy (4 szt.). Wymiary: 154 cm x 130 cm x 58,5 cm, 80 cm x 74 cm x 109,5 cm, 108 cm x 58 cm x 58 cm, 106 cm x 50 x 50 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektów -dezynfekcja i dezynsekcja -uzupełnienie braków drewna -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -bejcowanie powierzchni -politurowanie -konserwacja skóry -montaż obiektów -dopasowanie kluczy (szt.4) -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 38. | Kwietniki szt.2 | MB/AH/254 | Wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna i przebarwiona, widoczne otwory wylotowe po kołatkach. Wymiary: 104 cm x 33 cm x 32 cm | -dokumentacja fotograficzna -dezynfekcja i dezynsekcja -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -bejcowanie powierzchni -politurowanie -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 39. | Szafa biblioteczna | MB/AH/393 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki okleiny, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, brak klucza. Wymiary: 170,5 cm x 132 cm x 42 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków okleiny -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -bejcowanie powierzchni -politurowanie -montaż obiektu -dopasowanie klucza -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 40. | Biurko | MB/AH/394 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki okleiny, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, brak kluczy( szt.3). Wymiary: 79 cm x 158 cm x 76 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków okleiny -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -bejcowanie powierzchni -politurowanie -montaż obiektu -dopasowanie kluczy (szt.3) -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 41. | Fotel | MB/AH/395 | Rozchwiane połączenia, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, tapicerka wtórna. Wymiary: 76 cm x 54 cm x 47 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -bejcowanie powierzchni -politurowanie -montaż obiektu -wymiana tapicerki na skórzaną -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 42. | Krzesło | MB/AH/397 | Rozchwiane połączenia, wgniecenia mechaniczne, skóra i warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana. Wymiary: 94 cm x 42 cm x 42 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków okleiny -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -bejcowanie powierzchni -politurowanie -montaż obiektu -konserwacja skóry -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 43. | Szafa eklektyczna | MB/AH/649 | Wtórna warstwa wykończeniowa, wgniecenia mechaniczne, brak korony. Wymiary: 190 cm x 119 cm x 50 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -rekonstrukcja korony -olejowanie -bejcowanie -politurowanie -montaż obiektu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 44. | Gablotka lekarska | MB/AH/1403 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków okleiny -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -wykończenie powierzchni białą farbą satynową -montaż obiektu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 45. | Magiel | MB/AH/1407 | Drewno zaatakowane przez kołatki, rozchwiane połączenia, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna, elementy stalowe skorodowane. Wymiary: 180 cm x 170 cm x 243,5 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -bejcowanie powierzchni -woskowanie -oczyszczenie elementów metalowych -zabezpieczenie elementów metalowych przed korozją -montaż obiektu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 46. | Fotel ginekologiczny | MB/AH/1480 | Pęknięcia, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, brak elementów. Wymiary: 102 cm x 60 cm x 98 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -bejcowanie powierzchni -politurowanie -montaż obiektu -uzupełnienie brakujących elementów -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 47. | Fotel fryzjerski szt.2 | MB/AH/1520 | Pęknięcia, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, brak elementów. Wymiary: 91 cm x 57 cm x 60 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -bejcowanie powierzchni -politurowanie -rekonstrukcja tapicerki -montaż obiektu -uzupełnienie brakujących elementów -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 48. | Krzesła gięte, szt.5 | MB/AH/1522 | Pęknięcia, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana. Wymiary: 87 cm x 40 cm x 40 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektów -dezynfekcja i dezynsekcja -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -bejcowanie powierzchni -politurowanie -montaż obiektów -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 49. | Kwietnik drewniany | MB/AH/1524 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki drewna, otwory wylotowe po kołatkach, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa poprzecierana. Wymiary: 95 cm x 29 cm x 28,5 cm | -dokumentacja fotograficzna -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie ubytków drewna -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 50. | Stolik | MB/AH/1526 | Pęknięcia, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana. Wymiary: 72 cm x 60 cm x 47,5 cm | -dokumentacja fotograficzna -dezynfekcja i dezynsekcja -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -bejcowanie powierzchni -politurowanie -montaż obiektu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |

Załącznik Nr 10.2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ II

PRZEDMIOTY Z PAPIERU

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum -  Znak sprawy : DzAI 281/10/19.

| L.p. | Nazwa eksponatu | Nr inwentarzowy | Stan zachowania | Zakres prac | Zdjęcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dyplom ukończenia szkoły akuszerki położnej | MB/AH/45 | Obiekt zabrudzony, papier zakwaszony. Wymiary: 36x24 cm | -dokumentacja fotograficzna -oczyszczenie powierzchni, -odkwaszenie papieru - wyprostowanie papieru - wykonanie retuszy -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 2. | Oleodruk „ Św. Maria Magdalena” | MB/AH/85 | Powierzchnia obrazu zabrudzona, widoczne rozdarcia i ubytki, rama rozklejona, ubytki okleiny. Wymiary: 50 cm x 62 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż -oczyszczenie lica i odwrocia -sklejenie ramy -oczyszczenie ramy - olejowanie - bejcowanie - politurowanie - oprawa obrazu w ramę -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 3. | Oleodruk Jelenie w górach | MB/AH/86 | Powierzchnia obrazu i ramy zabrudzona. Autor: nieznany; oleodruk, papier; Niemcy, 1906 r. Wymiary: 50 cm x 62 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż -oczyszczenie lica i odwrocia -konserwacja ramy - oprawa obrazu w ramę -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 4. | Oleodruk „ Zabawa dzieci w sadzie” | MB/AH/90 | Powierzchnia obrazu zabrudzona i pofalowana, rama rozklejona, ubytki ornamentu, zabrudzenia. Autor: H. Zabateri; oleodruk, papier;; pocz. XX w. Wymiary: 48 cm x 116 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż -oczyszczenie lica i odwrocia -sklejenie ramy - oprawa obrazu w ramę -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 5. | Album na fotografie | MB/AH/154 | Obiekt zabrudzony, przetarcia , braki urządzenia zamknięcia , braki na ozdobnej aplikacji metalowej. Wymiary: 37 cm x 17 cm x 5 cm | -dokumentacja fotograficzna -dezynfekcja i dezynsekcja -wykonanie retuszy przetarć, -uzupełnienie brakujących elementów metalowych -polerowanie elementów metalowych - wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 6. | Album na fotografie | MB/AH/204 | Obiekt zabrudzony, przetarcia rozdarcia skóry. Wymiary: 27 cm x 18 cm x 6 cm | -dokumentacja fotograficzna -dezynfekcja i dezynsekcja -wykonanie retuszy przetarć, -polerowanie elementów metalowych - wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 7. | Obraz” Stary Młyn” | MB/AH/212 | Powierzchnia obrazu zabrudzona, pofalowana, brak szyby. Autor: J. Trzcińska, papier, autolitografia, ok.1955 r. Wymiary: 52 cm x 61 cm | -dokumentacja fotograficzna -oczyszczenie warstwy malarskiej -wykonanie nowego passe-partout -sklejenie ramy -uzupełnienie ubytków zaprawy na ramie -wykonanie retuszy warstwy malarskiej ramy -oszklenie obrazu - oprawa obrazu w ramę -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 8. | Obraz tondo „ Śpiące dzieci” | MB/AH/243 | Powierzchnia obrazu zabrudzona, rama poprzecierana. Autor: A. Schwarzschild; karton, pastel, ok.1919 r. Wymiary: 70 cm x 98 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż -oczyszczenie obrazu -oczyszczenie ramy - wykonanie uzupełnień pozłoty złotem płatkowym - oprawa obrazu w ramę -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 9. | Fotografia w ramce (reprodukcja) „Paweł Zakroczymski na łodzi” | MB/AH/713 | Powierzchnia fotografii zabrudzona, passe-partout nieprofesjonalne, rama niewykończona. Wymiary: 27 cm x 45 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż -oczyszczenie fotografii -wykonanie nowego passe-partout -patynowanie ramy - oprawa fotografii w ramę -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 10. | Fotografia A. Rogowski w mundurze 11 płk. Ułanów ciechanowskich | MB/AH/721 | Obiekt zabrudzony, przetarcia, ubytki. Wymiary: 40 cm x 30 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu - oczyszczenie lica i odwrocia - wykonanie retuszu emulsji fotograficznej - wykonanie rekonstrukcji brakujących fragmentów -wykonanie nowego passe part out oprawa -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 11. | Książka Komendy OSP Bieżuń | MB/AH/1367 | Obiekt zabrudzony, przetarcia, kartki poluzowane. Wymiary: 35 cm x 20 cm x 2 cm | -dokumentacja fotograficzna - oczyszczenie kart oraz okładki -prace konserwatorsko- introligatorskie -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 12. | Talmud | MB/AH/1434 | Zniszczona okładka, braki, luźne kartki, rozdarcia, ubytki papieru i .skóry Wymiary: 31 cm x 23 cm x 3,5 cm | -dokumentacja fotograficzna -dezynfekcja i dezynsekcja -oczyszczenie papieru -uzupełnienie braków papieru -uzupełnienie braków okładki -prace konserwatorsko- introligatorskie -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 13. | Tablice okulistyczne 2 szt. | MB/AH/1440 | Zaplamienia, zniszczone krawędzie, warstwa zewnętrzna brudna i poprzecierana. Wymiary: 50 cm x 29 cm, 62,5 x 30 cm | -dokumentacja fotograficzna -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozwarstwień - oczyszczenie -retusze scalające -uzupełnienie braków -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |

Załącznik Nr 10.3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ III

PRZEDMIOTY Z METALU

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum -  Znak sprawy : DzAI 281/10/19.

| L.p. | Nazwa eksponatu | Nr inwentarzowy | Stan zachowania | Zakres prac | Zdjęcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa naftowa porcelanowa | MB/AH/47 | Brak kloszy szklanych, elementy mosiężne rozlutowane. Wymiary: 52 cm, Ø 24 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -oczyszczenie powierzchni, -rekonstrukcja kloszy szklanych, -zlutowanie rozchwianych elementów -wykonanie końcowej dokumentacji |  |
| 2. | Lampa naftowa | MB/AH/48 | Brak klosza szklanego wewnętrznego, elementy mosiężne rozlutowane. Wymiary: 48 cm x 27 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -oczyszczenie powierzchni, -rekonstrukcja klosza szklanego, -zlutowanie rozchwianych elementów -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 3. | Warsztat szewski | MB/AH/84 | Zniszczona warstwa wykończeniowa, rozchwiane połączenia. Różne wymiary | -dokumentacja fotograficzna -zdjęcie zniszczonej warstwy wykończeniowej, -sklejenie rozchwianych połączeń -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -bejcowanie -woskowanie - usunięcie produktów korozji z elementów metalowych, -retusz polichromii elementów metalowych -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 4. | Lampa naftowa | MB/AH/127 | Obiekt brudny, elementy mosiężne zaśniedziałe, brak kloszy szklanych. Wymiary: 46 cm Ø 28 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -oczyszczenie powierzchni, -usunięcie produktów korozji, -polerowanie powierzchni, -woskowanie, - rekonstrukcja kloszy -wykonanie końcowej dokumentacji |  |
| 5. | Samowar mosiężny | MB/AH/149 | Obiekt zabrudzony, brak elementów drewnianych. Wymiary: 50 cm x 35 cm x 37 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -oczyszczenie powierzchni, -uzupełnienie brakujących elementów - polerowanie i patynowanie powierzchni, -woskowanie, -wykonanie końcowej dokumentacji |  |
| 6. | Piec żelaźniak | MB/AH/181 | Ubytki mechaniczne, warstwa wykończeniowa zardzewiała, połączenia niestabilne, brak fajerek. Wymiary: 80 cm x 27 cm x 39 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -uzupełnienie brakujących elementów -usunięcie produktów korozji - woskowanie -montaż obiektu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 7. | Lampa naftowa | MB/AH/197 | Obiekt brudny, elementy mosiężne zaśniedziałe. Wymiary: 32 cm x13 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu - oczyszczenie elementów szklanych i mosiężnych, -wypolerowanie i zabezpieczenie woskiem, wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |  |
| 8. | Maszyna do pisania | MB/AH/199 | Mechanizm brudny, niesprawny, widoczne przetarcia, warstwy wykończeniowej. Wymiary: 24 cm x 32 cm x 30 cm | -dokumentacja fotograficzna, -demontaż obiektu -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie uzupełnień papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -uzupełnienie i wyretuszowanie warstwy wykończeniowej, -naprawa mechanizmu, -montaż obiektu, -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 9. | Patera secesyjna | MB/AH/214 | Rozlutowane elementy podstawy, zabrudzenia, pękniecie szkła. Wymiary: 32 cm x 27 cm x 27 cm | -dokumentacja fotograficzna, -demontaż obiektu, -oczyszczenie -zlutowanie elementów, -sklejenie szkła, -wypolerowanie - woskowanie -wykonanie końcowej dokumentacji |  |
| 10. | Maszyna do szycia | MB/AH/651 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki okleiny, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana. Wymiary: 76,5 cm x 93 cm x 48 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków okleiny -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -wypiaskowanie elementów żeliwnych -założenie warstwy podkładowej oraz wykończeniowej na podstawę -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -bejcowanie powierzchni -politurowanie -wykonanie rekonstrukcji oraz retuszy elementów zdobniczych główki maszyny -montaż obiektu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 11. | Szabla polska | MB/AH/259 | Widoczne wżery korozyjne, zabrudzenia; Wymiary: 95 cm x 12 cm x 1,5 cm | - dokumentacja fotograficzna - usunięcie produktów korozji - woskowanie -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 12. | Stolik laboratoryjny | MB/AH/1475 | Warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, szkło blatu wtórne, brak szklanego pojemnika. Wymiary: 83,5 cm x 60 cm x 45 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -zdjęcie przemalowań - rekonstrukcja warstwy wykończeniowej -wykonanie rekonstrukcji blatu szklanego -rekonstrukcja szklanego pojemnika -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 13. | Umywalka | MB/AH/1481 | Obiekt zabrudzony, brak pedału spustowego, widoczne ślady korozji. Wymiary: 173 cm x 57 cm x 60 cm | -dokumentacja fotograficzna, -demontaż obiektu, -oczyszczenie -rekonstrukcja padału -wykonanie nowej warstwy wykończeniowej -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 14. | Radio kryształkowe | MB/AH/1501 | Zniszczone przewody, uszkodzenia mechanizmu, braki elementów. Wymiary: 15,5 cm x 11 cm x 9,5 cm | -dokumentacja fotograficzna, -demontaż obiektu, -oczyszczenie -wymiana przewodów na nowe w otulinie z materiału, -rekonstrukcja brakujących elementów -uruchomienie radia, -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 15. | Rower męski | MB/AH/1502 | Obiekt przemalowany, drewniane obręcze kół poprzecierane, gumowe nakładki na kierownicę wtórne, opony wtórne. Wymiary: 97 cm x 45 cm x 185 cm | -dokumentacja fotograficzna, -demontaż obiektu, -oczyszczenie -wymiana elementów wtórnych na nawiązujące do oryginalnych , - zdjęcie wtórnej warstwy wykończeniowej z ramy i jej rekonstrukcja -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 16. | Suszarka do włosów | MB/AH/1521 | Widoczne ślady korozji, silnik niesprawny, brak przewodu. Wymiary: 176 cm x 44 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż -oczyszczenie elementów -uruchomienie silnika -zabezpieczenie elementów metalowych woskiem -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 17. | Wieszak metalowy | MB/AH/1523 | Obiekt zabrudzony, widoczne ślady korozji. Wymiary: 182,5 cm x 56 cm x 51 cm | -dokumentacja fotograficzna - oczyszczenie z produktów korozji, - zabezpieczenie - wykonanie powłoki wykończeniowej - wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 18. | Umywalka | MB/AH/1527 | Obiekt zabrudzony, widoczne ślady korozji. Wymiary: 119 cm x 52 cm x 40 cm | -dokumentacja fotograficzna - oczyszczenie z produktów korozji, - zabezpieczenie - wykonanie powłoki wykończeniowej - wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 19. | Cukiernica secesyjna | MB/DP/35 | Brak szklanego wkładu, metal zabrudzony. Wymiary: 18 cm x 13,5 cm x 11 cm | -dokumentacja fotograficzna,, -oczyszczenie -usuniecie produktów korozji, -wykonanie rekonstrukcji wkładu szklanego -wypolerowanie - woskowanie -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |

Załącznik Nr 10.4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ IV

INSTRUMENTY MUZYCZNE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum -  Znak sprawy : DzAI 281/10/19.

| L.p. | Nazwa eksponatu | Nr inwentarzowy | Stan zachowania | Zakres prac | Zdjęcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pianino Arnold Fibiger | MWM/B/PNN/110 | Pęknięcia, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, ubytki okleiny, mechanika uszkodzona, brak kinkietów. Wymiary: 137 cm x 152 cm x 64 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -bejcowanie powierzchni - założenie warstwy wykończeniowej ( czarny połysk) - prace instrumentarskie -montaż obiektu - strojenie instrumentu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 2. | Fortepian Antoni Hofer | MB/AH/2095 | Pęknięcia, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, ubytki okleiny, widoczne otwory wylotowe po kołatkach niesprawna mechanika. Wymiary: 91 cm x 138 cm x 223 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -bejcowanie powierzchni -politurowanie - prace instrumentarskie -montaż obiektu -strojenie instrumentu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |

Załącznik Nr 10.5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ V

ZEGARY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum -  Znak sprawy : DzAI 281/10/19.

| Lp. | Nazwa | Nr inwentarzowy | Stan zachowania i wymiary | Zakres prac | Zdjęcie obiektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zegar ścienny wagowy | MB/E/8 | Warstwa wykończeniowa zabrudzone, rozchwiane połączenia, niesprawny mechanizm. Wymiary: 28 cm x 13,5 cm x 23 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie - naprawa mechanizmu -montaż obiektu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 2. | Zegar strunowy | MB/AH/209 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa poprzecierana, mechanizm niesprawny, brak tralek. Wymiary: 110 cm x 37 cm x 17 cm | -dokumentacja fotograficzna, -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie ubytków drewna -uzupełnienie brakujących elementów -oczyszczenie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -montaż obiektu, -naprawa mechanizmu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 3. | Zegar ścienny | MB/DP/23 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki drewna, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, niesprawny mechanizm. Wymiary: 59 cm x 26,2 cm x 13,3 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków okleiny -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -naprawa mechanizmu -montaż obiektu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |

Załącznik Nr 10.6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ VI

OBRAZY OLEJNE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum -  Znak sprawy : DzAI 281/10/19.

| Lp. | Nazwa | Nr inwentarzowy | Stan zachowania i wymiary | Zakres prac | Zdjęcie obiektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obraz „ Żyd niosący wiadra”, sklejka, olej | MB/AH/57 | Powierzchnia obrazu zabrudzona, rama rozklejona z ubytkami. Autor: Males Haneman; sklejka, olej, 1910 r. Wymiary: 50 cm x 35 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż -oczyszczenie lica i odwrocia -wykonanie retuszy, - werniksowanie -sklejenie ramy - uzupełnienie ubytków - retusz pozłoty, - oprawa obrazu w ramę -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 2. | Obraz „ Żydzi grający w szachy”, tektura, olej | MB/AH/68 | Powierzchnia obrazu zabrudzona, rama rozklejona z ubytkami. Autor: Samuel Seidman, tektura, olej; XIX/XX w. Wymiary: 27,5 cm x 23,5 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż -oczyszczenie lica i odwrocia -wykonanie retuszy, - werniksowanie -sklejenie ramy - uzupełnienie ubytków -retusz polichromii - oprawa obrazu w ramę -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 3. | Obraz „ Portret starego Żyda” , tektura, olej | MB/AH/221 | Powierzchnia obrazu zabrudzona, rama poprzecierana. Autor: A.Krotochwila; tektura, olej, ok.1913 r. Wymiary: 55 cm x 47 cm x 3,5 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż -oczyszczenie warstwy malarskiej i odwrocia -zawerniksowanie -sklejenie i wyretuszowanie ramy - oprawa obrazu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 4. | Obraz” Portret poety Stefana Gołębiowskiego” | MB/AH/244 | Powierzchnia obrazu zabrudzona, brak ramy. Wymiary: 65cm x 55 cm | -dokumentacja fotograficzna -oczyszczenie warstwy malarskiej -zawerniksowanie -dobranie nowej ramy - oprawa obrazu w ramę -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 5. | Obraz „Pejzaż” | MB/DP/7 | Powierzchnia obrazu zanieczyszczona, rama rozklejona, widoczne ubytki. Autor: Wanda Ficowska- Wapińska; płótno, olej, 1988 r. Wymiary: 50 cm x 60 cm; rama 58 cm x 69 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obrazu z ramy -oczyszczenie warstwy malarskiej i odwrocia -zawerniksowanie -sklejenie ramy -czyszczenie ramy -uzupełnianie ubytków ramy - oprawa obrazu w ramę -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 6. | Obraz „Dom Stefana Gołębiowskiego” | MB/DP/24 | Powierzchnia obrazu zanieczyszczona, rama rozklejona, ubytki ornamentu. Autor: J. Królik, płótno, olej; II poł. XX w. Wymiary: 70 cm x 79,5 cm; rama 76,3 cm x 85,7 cm x 2 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obrazu z ramy -oczyszczenie warstwy malarskiej -zawerniksowanie -sklejenie ramy -uzupełnienie ubytków ornamentu -wykonanie retuszy warstwy malarskiej ramy - oprawa obrazu w ramę -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 7. | Obraz „Pejzaż” | MB/DP/103 | Obiekt zabrudzony, werniks zmatowiały, rama rozklejona z ubytkami. Autor: S. Sroczyński, płótno, olej, XX w. Wymiary: 45 cm x 61,5 cm; rama 51 cm x 68 cm x 2 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obrazu z ramy -oczyszczenie obrazu -wykonanie drobnych retuszy warstwy malarskiej -werniksowanie obrazu -sklejenie ramy -uzupełnienie ubytków -wykonanie retuszy na ramie -montaż obrazu w ramie -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |

Załącznik Nr 10.7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ VII

PRZEDMIOTY ZE SKÓRY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum -  Znak sprawy : DzAI 281/10/19.

| L.p. | Nazwa eksponatu | Nr inwentarzowy | Stan zachowania | Zakres prac | Zdjęcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Torba lekarska | MB/AH/210 | Obiekt zabrudzony, przetarcia rozdarcia skóry, roznitowana konstrukcja rączki, brak kluczyka. Wymiary: 21 cm x 39 cm x 23 cm | -dokumentacja fotograficzna, -oczyszczenie -nitowanie elementów, -wypolerowanie - woskowanie -dopasowanie kluczyka -zabezpieczenie skóry -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 2 | Torba lekarska | MB/AH/217 | Obiekt zabrudzony, widoczne ślady korozji, przetarcia i rozdarcia skóry. Wymiary: 21 cm x 41 cm x 18,5 cm | -dokumentacja fotograficzna,, -oczyszczenie -usuniecie produktów korozji, -wypolerowanie elementów metalowych i woskowanie -dopasowanie klucza -zabezpieczenie skóry -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 3 | Torba lekarska | MB/AH/265 | Obiekt zabrudzony, widoczne ślady korozji, przetarcia i rozdarcia płótna. Wymiary: 30 cm x 26 cm x 50 cm | -dokumentacja fotograficzna, -oczyszczenie -usuniecie produktów korozji, -uzupełnienie brakujących fragmentów płótna, -zszycie rozdarć -wypolerowanie elementów metalowych i woskowanie -dopasowanie klucza -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 4 | Torba lekarska | MB/AH/1471 | Obiekt zabrudzony, widoczne ślady korozji, przetarcia skóry, brak kluczyka. Wymiary: 15,5 cm x17 cm x 36 cm | -dokumentacja fotograficzna, -oczyszczenie -retusz przetarć skóry -wypolerowanie - woskowanie, -dopasowanie kluczyka - zabezpieczenie skóry -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 5. | Przybornik kosmetyczny ( 12 elementów + etui) | MB/AH/682 | zniszczone etui , skóra poprzecierana, ubytki. Wymiary: 5 cm x 34 cm x 19 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków skóry -montaż obiektu -zabezpieczenie skór- -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |

Załącznik Nr 10.8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ VIII

PRZEDMIOTY Z TKANIN

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum -  Znak sprawy : DzAI 281/10/19.

| L.p. | Nazwa eksponatu | Nr inwentarzowy | Stan zachowania | Zakres prac | Zdjęcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cylinder czarny i pudło | MB/AH/139/1-2 | Obiekt zabrudzony, pudło poprzecierane, rozklejone. Wymiary: 14 cm x 25 cm x 29 cm, 18 cm x 27cm x 33 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -oczyszczenie powierzchni, -sklejenie -retusze -naprawa mechanizmu składania cylindra -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 2 | Melonik | MB/AH/147 | Obiekt brudny, popękany, rozprute elementy. Wymiary: 14 cm x27 cm x 31 cm | -dokumentacja fotograficzna -dezynfekcja i dezynsekcja -wykonanie retuszy przetarć, -sklejenie pęknięć - szycie rozprutych elementów - wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 3 | Atara-haft srebrną nicią | MB/AH/171 | Obiekt zabrudzony, nić srebrna pokryta czarnym nalotem ( siarczek srebra), nić srebrna poprzecierana, z odkrytymi fragmentami bawełnianej osnowy | -dokumentacja fotograficzna -dezynfekcja i dezynsekcja -oczyszczenie srebrnej nici z siarczku srebra, -wzmocnienie bawełnianej osnowy, -zabezpieczenie nici srebrnej przed działaniem czynników atmosferycznych - wykonanie końcowej dokumentacji |  |
| 4 | Aparat do masażu | MB/AH/683/1-7 | Obiekt brudny, poprzecierany , widoczne ślady korozji, rozdarcia płótna, mechanizm niesprawny. Wymiary: 12 cm x 34 cm x 21 cm | -dokumentacja fotograficzna, -demontaż obiektu, -oczyszczenie -retusz przetarć -wypolerowanie - woskowanie, -naprawa rozdarć płótna, - naprawa mechanizmu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 5 | Kłomia | MB/E/44 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki, otwory wylotowe po kołatkach, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa poprzecierana, liczne rozerwania i poprzecierania sznura sieci Wymiary: 125 cm x 95 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków -oczyszczenie -woskowanie -naprawa zniszczonych elementów sieci -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |