Załącznik Nr 9.1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I

INSTRUMENTY MUZYCZNE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum -  Znak sprawy : DzAI 281/04/20

| L.p. | Nazwa eksponatu | Nr inwentarzowy | Stan zachowania | Zakres prac | Zdjęcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pianino Arnold Fibiger | MWM/B/PNN/110 | Pęknięcia, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, ubytki okleiny, mechanika uszkodzona, brak kinkietów. Wymiary: 137 cm x 152 cm x 64 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -bejcowanie powierzchni - założenie warstwy wykończeniowej ( czarny połysk) - prace instrumentarskie -montaż obiektu - strojenie instrumentu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 2. | Fortepian Antoni Hofer | MB/AH/2095 | Pęknięcia, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, ubytki okleiny, widoczne otwory wylotowe po kołatkach niesprawna mechanika. Wymiary: 91 cm x 138 cm x 223 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -bejcowanie powierzchni -politurowanie - prace instrumentarskie -montaż obiektu -strojenie instrumentu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |

Załącznik Nr 9.2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ II

ZEGARY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum -  Znak sprawy : DzAI 281/04/20

| Lp. | Nazwa | Nr inwentarzowy | Stan zachowania i wymiary | Zakres prac | Zdjęcie obiektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zegar ścienny wagowy | MB/E/8 | Warstwa wykończeniowa zabrudzone, rozchwiane połączenia, niesprawny mechanizm. Wymiary: 28 cm x 13,5 cm x 23 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie - naprawa mechanizmu -montaż obiektu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 2. | Zegar strunowy | MB/AH/209 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa poprzecierana, mechanizm niesprawny, brak tralek. Wymiary: 110 cm x 37 cm x 17 cm | -dokumentacja fotograficzna, -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie ubytków drewna -uzupełnienie brakujących elementów -oczyszczenie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -montaż obiektu, -naprawa mechanizmu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 3. | Zegar ścienny | MB/DP/23 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki drewna, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, niesprawny mechanizm. Wymiary: 59 cm x 26,2 cm x 13,3 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków okleiny -zdjęcie starej warstwy wykończeniowej -uzupełnienie drobnych ubytków szpachlą akrylową elastyczną -przeszlifowanie całości papierem ściernym o zmniejszającej się gradacji -olejowanie powierzchni -politurowanie -naprawa mechanizmu -montaż obiektu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |

Załącznik Nr 9.3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ III

PRZEDMIOTY Z TKANIN

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum -  Znak sprawy : DzAI 281/04/20

| L.p. | Nazwa eksponatu | Nr inwentarzowy | Stan zachowania | Zakres prac | Zdjęcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cylinder czarny i pudło | MB/AH/139/1-2 | Obiekt zabrudzony, pudło poprzecierane, rozklejone. Wymiary: 14 cm x 25 cm x 29 cm, 18 cm x 27cm x 33 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -oczyszczenie powierzchni, -sklejenie -retusze -naprawa mechanizmu składania cylindra -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 2 | Melonik | MB/AH/147 | Obiekt brudny, popękany, rozprute elementy. Wymiary: 14 cm x27 cm x 31 cm | -dokumentacja fotograficzna -dezynfekcja i dezynsekcja -wykonanie retuszy przetarć, -sklejenie pęknięć - szycie rozprutych elementów - wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 3 | Atara-haft srebrną nicią | MB/AH/171 | Obiekt zabrudzony, nić srebrna pokryta czarnym nalotem ( siarczek srebra), nić srebrna poprzecierana, z odkrytymi fragmentami bawełnianej osnowy | -dokumentacja fotograficzna -dezynfekcja i dezynsekcja -oczyszczenie srebrnej nici z siarczku srebra, -wzmocnienie bawełnianej osnowy, -zabezpieczenie nici srebrnej przed działaniem czynników atmosferycznych - wykonanie końcowej dokumentacji |  |
| 4 | Aparat do masażu | MB/AH/683/1-7 | Obiekt brudny, poprzecierany , widoczne ślady korozji, rozdarcia płótna, mechanizm niesprawny. Wymiary: 12 cm x 34 cm x 21 cm | -dokumentacja fotograficzna, -demontaż obiektu, -oczyszczenie -retusz przetarć -wypolerowanie - woskowanie, -naprawa rozdarć płótna, - naprawa mechanizmu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 5 | Kłomia | MB/E/44 | Rozchwiane połączenia, pęknięcia, ubytki, otwory wylotowe po kołatkach, wgniecenia mechaniczne, warstwa wykończeniowa poprzecierana, liczne rozerwania i poprzecierania sznura sieci Wymiary: 125 cm x 95 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja -sklejenie pęknięć i rozchwianych połączeń -uzupełnienie braków -oczyszczenie -woskowanie -naprawa zniszczonych elementów sieci -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |

Załącznik Nr 9.4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ IV

SZATY LITURGICZNE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum -  Znak sprawy : DzAI 281/04/20

| L.p. | Nazwa eksponatu | Nr inwentarzowy | Stan zachowania | Zakres prac | Zdjęcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ornat | MWM/E 9986 | Obiekt intensywnie zabrudzony, zaplamiony, liczne ubytki i rozsnucia na całej powierzchni tkaniny stanowiącej wypełnienie kolumny oraz na krawędziach Wymiary: 61-65 cm x 103-107 cm | -dokumentacja fotograficzna i opisowa przed konserwacją -dezynfekcja i dezynsekcja -identyfikacja materiałów -mechaniczne obustronne odczyszczenie -zasadnicze czyszczenie na mokro -suszenie, stabilizacja -konserwacja igłowa - wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 2 | Ornat | MWM/E 9987 | Obiekt silnie zabrudzony, zanieczyszczona podszewka, wytarcia i ubytki nitek osnowy w tkaninie atłasowej, deformacja wątków, krawędzie zdeformowane Wymiary: 65,5-67,5 cm x 101,5-110 cm | -dokumentacja fotograficzna i opisowa przed konserwacją -dezynfekcja i dezynsekcja -identyfikacja materiałów -mechaniczne obustronne odczyszczenie -zasadnicze czyszczenie na mokro -suszenie, stabilizacja -konserwacja igłowa - wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 3 | Ornat | MWM/E 9988 | Obiekt silnie zabrudzony i spłowiały, tkanina poprzecierana, ubytki, rozsnucia i deformacja wątków, całkowite wykruszenie nitek osnowy górnej części kolumny Wymiary: 61-66 cm x 107-117 cm | -dokumentacja fotograficzna i opisowa przed konserwacją -dezynfekcja i dezynsekcja -identyfikacja materiałów -mechaniczne obustronne odczyszczenie -zasadnicze czyszczenie na mokro -suszenie, stabilizacja -konserwacja igłowa - wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 4 | Ornat | MWM/E 10260 | Obiekt intensywnie zabrudzony, tkanina aksamitna powycierana, z fragmentami całkowitego ubytku runa, liczne ubytki w haftowanej aplikacji, krawędzie porozdzierane Wymiary: 61,5-66 cm x 97-113 cm | -dokumentacja fotograficzna i opisowa przed konserwacją -dezynfekcja i dezynsekcja -identyfikacja materiałów -mechaniczne obustronne odczyszczenie -zasadnicze czyszczenie na mokro -suszenie, stabilizacja -konserwacja igłowa - wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 5 | Stuła | MWM/E 9990 | Obiekt silnie zabrudzony i zdeformowany Wymiary: 7,5 cm x 202 cm | -dokumentacja fotograficzna i opisowa przed konserwacją -dezynfekcja i dezynsekcja -identyfikacja materiałów -mechaniczne obustronne odczyszczenie -zasadnicze czyszczenie na mokro -suszenie, stabilizacja -wykonanie niezbędnych retuszy - wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 6 | Stuła | MWM/E 9992 | Obiekt silnie zabrudzony, tkanina zewnętrza oraz podszewka poprzecierana, rozsnute krawędzie koronki Wymiary: 7,8 cm x 212 cm | -dokumentacja fotograficzna i opisowa przed konserwacją -dezynfekcja i dezynsekcja -identyfikacja materiałów -mechaniczne obustronne odczyszczenie -zasadnicze czyszczenie na mokro -suszenie, stabilizacja -konserwacja igłowa - wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 7 | Stuła | MWM/E 11604 | Obiekt silnie zabrudzony, tkanina awersu poprzecierana z licznymi rozsnuciami, uszkodzenia mechaniczne i ubytki pasmanterii, wyblakła i poplamiona podszewka | -dokumentacja fotograficzna i opisowa przed konserwacją -dezynfekcja i dezynsekcja -identyfikacja materiałów -mechaniczne obustronne odczyszczenie -zasadnicze czyszczenie na mokro -suszenie, stabilizacja -konserwacja igłowa - wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |